Датчик расхода топлива СБИ.

Инструкция по монтажу и настройке.

2013 год

Оглавление

1. Рисунок датчика	3

2. Установка	4

2.1.Подключение питания датчика;	4

2.2.Питание датчика подключается к бортовой сети автомобиля;	4

2.3.Подключение датчика к форсунке;	4

2.4.Подключение датчика к прибору «Автограф»;	4

3. Тарировка	5

4. Настройка ПО	6

# Рисунок датчика

| 1 | минус питания 9-35 В | (Коричневый провод) |
| --- | --- | --- |
| 2 | плюс питания 9-35 В | (Розовый провод) |
| 3 | выход на цифровой вход прибора Автограф | (Желтый провод) |
| 4 | вход с форсунки | (Белый провод) |
| 5 | вход с форсунки | (Белый провод) |

# Установка

## Подключение питания датчика;

## Питание датчика подключается к бортовой сети автомобиля;

Внимание!!! Рабочее напряжение питания датчика не должно превышать 35 В.

## Подключение датчика к форсунке;

Находятся два провода, идущие на любую из форсунок;

На провода форсунки подключаются 4 и 5 входы прибора соответственно;

## Подключение датчика к прибору «Автограф»;

Выход датчика 3 подключается к одному из цифровых входов «Автограф» 1-4;

Внимание!!! Дискретный вход прибора «Автограф», к которому производится подключение датчика СБИ, должен быть запрограммирован как «счетчик».

# Тарировка

- Производится заправка топлива  до полного количества топлива в баке;

- Производится контрольный заезд ТС. Желательно не менее 200 км;

- Производится снова заправка топлива до полного бака. Значение заправленного топлива Тр.;

- Выставляем в клиентской программе «Автограф» один импульс на один литр. Тогда выбрав тестовый период, в графе «расход» мы увидим общее количество импульсов за тестовый период — Ип;

- Для вычисления значения К-количество импульсов на один литр воспользуемся формулой;

- Следовательно формула будет выглядеть следующим образом К=Ип / Тр.;

# Настройка ПО

Используемая версия клиентской программы «Автограф » должна быть не ниже 3.4.2;

Используемая версия программы «GSMConf» должна быть не ниже 2.6.3-r4;

При программировании прибора дискретный вход, используемый для подключения СБИ-2, программируется как счетчик (Рис. 1).

Рис. 1

- При выставлении параметров работы дискретных входов, следует пользоваться примером (Рис. 2).

При настройке моточасов в клиентской программе «Автограф», следует указывать дискретный вход, к которому подключен СБИ-2 (Рис. 3).

Рис. 2

При настройке импульсов на 1 литр в клиентской программе «Автограф», следует указывать дискретный вход, к которому подключен СБИ-2 (Рис. 3).

Рис. 3

Внимание!!! Поддержка более 20000 импульсов на 1 литр, доступна с версии клиентской программы не ниже 3.4.2