Датчик расхода топлива СБИ.

Техническое условие.

2013 год

Устройство преобразования импульсов СБИ

СБИ предназначено для преобразования произвольной импульсной последовательности в серию импульсов с заданной длительностью и ограничением минимального периода следования. Выполняет функцию согласующего устройства с низкочастотными переключающими схемами.

Структурная схема

- Неполярное пороговое устройство с гальванической развязкой от основной схемы.

- Импульсный модулятор

- Накопитель

- Формирователь выходных импульсов

- Источник питания.

Основные параметры

- Питание;

  - U питание минимальное +9 В;

  - U питание максимальное +35 В;

  - Потребляемая мощность не более 1,5 Вт;

- Параметры входного сигнала;

  - Последовательность импульсов с модулем амплитуды от 7 В до 30 В;

  - Период следования между соседними импульсами не менее 100 мкс;

  - Длительность верхнего уровня импульсов не менее 50 мкс;

- Параметры выходного сигнала;

  - Режим измерения;

- Модуль постоянного напряжения ( Uвх) меньше или равно 2 В;

- Сопротивление нагрузки больше или равно 30 кОм;

- При минимальном  напряжении питания +9 В на выходе будет не менее 6 В;

- При максимальном напряжении  питания +35 В не более 13,5 В;

  - Модуль постоянного напряжения (Uвх) больше или равно 7 В;

- Сопротивление нагрузки больше или равно 30 кОм;

- Частота следования импульсов 1 кГц ± 1%;

- Скважность импульсов (50 ± 10%);

- Дополнительные параметры;

  - Условия эксплуатации и хранения от -20 °C до +50 °C;

  - Наличие встроенной защиты от нарушения полярности включения питания;

  - Встроенный предохранитель на ток потребления более 0,5 А;

  - Индикатор наличия выходных импульсов;

  - Исполнение герметичное (изделие залито компаундом).